Instructions pour l’enregistreur de température KT1SU (usage unique)

Informations importantes avant utilisation - ATTENTION :
Le KT1SU est un enregistreur de température à usage unique. Cela signifie qu’il ne peut être activé qu’une seule fois. Une fois démarré, il ne peut plus être reprogrammé ou redémarré.

Préconfiguré

Cet enregistreur a été préprogrammé par nos soins. Aucune configuration n’est nécessaire.

Démarrage de l’enregistreur

- Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes.

- L’enregistreur est activé lorsque toutes les LED clignotent de haut en bas.

  - Si les LED ne clignotent pas, il est possible que l’enregistreur ait déjà été activé ou que le bouton n’ait pas été maintenu assez longtemps.

Après utilisation – lecture des données

- Insérez l’enregistreur dans un port USB de votre ordinateur après le transport.

- L’enregistreur fonctionnera comme une clé USB et générera automatiquement :

  - Un rapport PDF

  - Éventuellement, d’autres fichiers tels que .TXT, .CSV ou .KLG

Certificat d’étalonnage

Vous trouverez le lien vers le certificat d’étalonnage individuel :

- Dans le rapport PDF généré par l’enregistreur

- Ou via le logiciel KeyTag Manager lors du téléchargement des données

Exigences logicielles

Utilisez toujours la dernière version du logiciel KeyTag Manager :

- Version 1.19.10 ou ultérieure

- Téléchargement : www.dataloggers.shop/Software

Support et contact

Des questions ou besoin d’aide avec votre enregistreur KT1SU ?
Nous sommes à votre disposition.

Dataloggers.shop
www.dataloggers.shop
✉ mail@tempro.be