Manuel d’utilisation – Enregistreur de Température EL-USB

Cher client,

Merci pour votre achat d’un enregistreur de température EL-USB.

Avant d’utiliser l’enregistreur, vous devez le configurer à l’aide du logiciel EasyLog-USB. Ce logiciel vous permet de configurer l’appareil et de télécharger automatiquement les données sur un PC Windows.

Téléchargez le logiciel gratuitement via :
www.dataloggers.shop/Software

Première utilisation

- Avant la première utilisation : configurez l’enregistreur avec le logiciel EasyLog-USB

- Après chaque utilisation : reprogrammez l’enregistreur via le même logiciel pour démarrer un nouveau cycle d’enregistrement

- Remarque : la durée de vie de la batterie dépend de l’intervalle de mesure choisi et de la température ambiante.
Ne choisissez pas un intervalle trop court si ce n’est pas nécessaire. Un intervalle de 15 minutes convient dans la majorité des cas.

- Assurez-vous que le capuchon en plastique est bien en place pour éviter l’infiltration d’humidité.

L’enregistreur ne démarre pas – Passivation de la batterie

Lors de la première utilisation, il est possible que l’enregistreur ne démarre pas à cause de la passivation, un phénomène courant avec les batteries lithium.

Solutions possibles :

- Frappez fermement la batterie plusieurs fois contre une surface dure pour casser la couche de passivation

- Laissez l’enregistreur avec la batterie insérée dans le port USB pendant 30 secondes

- Retirez puis remettez la batterie en place

Ces actions permettent souvent de réactiver la batterie.

Numéro de série

Vous pouvez consulter le numéro de série de votre enregistreur via le logiciel, dans :
Options > Current Status

Informations sur la batterie (extrait du manuel du fabricant)

Remplacement

- Remplacez la batterie chaque année ou avant toute mission critique

- Utilisez uniquement des piles lithium-métal 3,6V ½AA

- Les données enregistrées ne seront pas perdues si la batterie est retirée ou vide

- Cependant, l’enregistrement s’arrêtera et ne reprendra qu’après avoir remplacé la batterie et redémarré l’enregistreur via le logiciel EL-WIN-USB

- Déconnectez l’enregistreur du PC avant de remplacer la batterie

- Une connexion prolongée au port USB peut réduire la durée de vie de la batterie

Nouvelle batterie non fonctionnelle – Passivation

Les batteries lithium non utilisées depuis longtemps peuvent former une couche interne non conductrice (passivation).
Cela peut entraîner une chute de tension temporaire et réinitialiser l’enregistreur.

Pour résoudre cela :

- Insérez la batterie et laissez l’enregistreur branché au port USB pendant 30 secondes

- Retirez et réinsérez ensuite la batterie

- Le fait de taper la batterie sur une surface dure donne généralement de bons résultats

Cela n’affecte pas la durée de vie de la batterie.

Avertissement

Manipulez les batteries lithium-métal avec précaution et respectez les consignes de sécurité.
Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation locale.

Bonnes mesures !
Tempro
www.dataloggers.shop
✉ mail@tempro.be