Instructie Tempmate M1 Temperatuurlogger

Algemene informatie

De Tempmate M1 is een herbruikbare temperatuurlogger met display en geïntegreerde USB-aansluiting. Deze logger werd door ons vooraf geprogrammeerd en is onmiddellijk gebruiksklaar.

Logger starten

- Houd de linkerknop (scroll) gedurende 5 seconden ingedrukt

- Op het display verschijnt "REC"

- De logger start nu met het meten en registreren van de temperatuur

Status bekijken tijdens gebruik

Een korte druk op de linkerknop toont op het display achtereenvolgens:

- De huidige status van de logger

- De minimale temperatuur

- De maximale temperatuur

- Het aantal geregistreerde metingen (LOG)

- De actuele temperatuur

Herprogrammeren van de logger

De Tempmate M1 kan volledig worden hergeconfigureerd met behulp van de gratis Tempbase-2 software. U kunt hiermee:

- Start- en stopcondities instellen

- Meetintervallen aanpassen

- Alarmgrenzen instellen

- De logger een naam of ID geven

- Rapportopties en display-instellingen aanpassen

De volledige handleiding is beschikbaar via de Help-functie in de software.

Uitlezen van meetgegevens

Na gebruik kan de logger op twee manieren uitgelezen worden:

- Via de USB-poort van uw computer

  - De logger genereert automatisch een PDF-rapport en aanvullende bestanden zoals .TXT en .CSV

- Via de Tempbase-2 software

  - Voor uitgebreide analyse en data-export

  - Hier ziet u ook een visueel configuratiescherm van de logger

Download de software via:
Tempbase 2 – Softwarelink (ZIP)

Veel meetplezier!
Dataloggers.shop
www.dataloggers.shop
✉ mail@tempro.be