Belangrijke instructies voor ingebruikname van uw KT1MU datalogger

Beste klant,

Bedankt voor uw aankoop bij Dataloggers.shop.
Hieronder vindt u enkele belangrijke instructies voor het correct gebruiken van uw KT1MU datalogger:

📘 Handleiding en instructievideo

U vindt de volledige handleiding en instructievideo terug in onze webshop op de productpagina van de KT1MU.

⚙️ Programmeren en herstarten

- Nadat u de logger gestopt hebt, moet u deze opnieuw programmeren via de Keytag Manager software, tenzij u tijdens de initiële programmatie de optie “manual restart enable” heeft aangevinkt.

- Let op: Bij het herstarten van de logger wordt de vorige meetdata automatisch overschreven. Vergeet dus niet om eerst de gegevens te downloaden en op te slaan vanaf een computer.

Gebruik steeds de laatste versie van de software. Deze kan u downloaden via:
🔗 https://www.dataloggers.shop/Software

▶️ Starten en status controleren

- Om de logger te starten: houd de startknop 12 seconden ingedrukt tot alle LED’s op en neer hebben geflitst.

- Statuscontrole: druk kort op de stopknop en bekijk de groene LED:

  - 2 flashes / 5 sec → Logger is actief

  - 1 flash / 10 sec → Logger is klaar om te starten of gestopt

Batterijtest: Druk tegelijkertijd op stop en start. Brandt de groene LED, dan is de batterij nog goed.

🧾 Kalibratiecertificaat

De link naar het kalibratiecertificaat vindt u:

- Op het PDF-rapport dat op de logger zelf staat

- Bij het uitlezen via de Keytag Manager Software

⚠️ Veilig verwijderen uit USB-poort

Verwijder de logger altijd zoals u een USB-stick verwijdert:

- Klik op “Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen” in de Windows-taakbalk

- Verwijderen zonder dit te doen kan de logger beschadigen

🔋 Energieverbruik beperken

- De LED’s verbruiken veel stroom. Kies daarom in de programmatie voor “LED op verzoek”

- Elke start/stopactie verbruikt energie.

- Laat de logger niet onnodig lang in de USB-poort zitten.

❄️ Gebruik in koelkast of vriezer

- Hang de logger op aan het oogje om contact met vocht te vermijden

- De logger is niet waterdicht

- Batterij gaat ongeveer 1 jaar mee en is niet vervangbaar

- Vervang tijdig uw logger om zeker te zijn van correcte metingen én een geldig certificaat

🛠️ Problemen met PDF-rapport?

- De taal van de software moet overeenkomen met de taal waarmee de logger geprogrammeerd is (bijv. Nederlands of Engels)

- Als het PDF-rapport niet correct opent, programmeer de logger dan opnieuw 3 keer na elkaar via de software

📩 Voor vragen of hulp kan u steeds bij ons terecht.
Veel succes met uw metingen!

Met vriendelijke groet,
Dataloggers.shop
www.dataloggers.shop
✉ mail@tempro.be